FantaTech

Smart Home

מדריך התקנה מלא

גרסה 2.15.0  |  יוני 2026

| 5 שלבי התקנה | ~3 שעות התקנה |
| --- | --- |

| 01 | Raspberry Pi + Home Assistant OS |
| --- | --- |
| 02 | מפסקים חכמים — Shelly |
| 03 | חיישני Zigbee (דלת, תנועה) |
| 04 | מצלמות ONVIF |
| 05 | FantaTech — חיבור ל-Home Assistant |

| 01 | Raspberry Pi + Home Assistant OS הכנה, צריבה והפעלה ראשונה |
| --- | --- |

ציוד נדרש

| פריט | דגם / הערה | זמינות |
| --- | --- | --- |
| Raspberry Pi 4 | Model B — 4GB RAM | KSP / Ivory |
| כרטיס microSD | SanDisk Extreme 64GB A2 | KSP / Amazon |
| ספק כוח | Official Raspberry Pi USB-C 5.1V 3A | KSP |
| כבל רשת | CAT5E לפחות | כל חנות |
| מחשב עם דפדפן | לצריבה ולהגדרה ראשונה | — |

הורדת תוכנת צריבה

- כנס ל-raspberrypi.com/software

- הורד והתקן: Raspberry Pi Imager (Windows / Mac)

צריבת Home Assistant OS

- פתח Raspberry Pi Imager

- לחץ "Choose OS"

Other specific purpose OS -> Home Assistants and Home Automation -> Home Assistant OS (64-bit)

- לחץ "Choose Storage" — בחר כרטיס SD

- לחץ Write — המתן ~5 דקות

| ! | שים לב כרטיס SD יימחק לחלוטין תוך כדי הצריבה אל תנתק את הכרטיס באמצע התהליך |
| --- | --- |

הפעלה ראשונה

- הכנס את כרטיס ה-SD ל-Raspberry Pi

- חבר כבל רשת מהPi לנתב הביתי

- חבר ספק כוח — נורה אדומה ועליה ירוקה מהבהבת

- המתן 5-8 דקות (HA מתקין בפעם הראשונה)

- פתח דפדפן במחשב:

http://homeassistant.local:8123

| i | לא מוצא? נסה לפתוח את ממשק הנתב (192.168.1.1 או 192.168.0.1) חפש מכשיר בשם "homeassistant" ← קח את ה-IP שלו הזן ישירות: http://192.168.1.XXX:8123 |
| --- | --- |

אשף הגדרה ראשונית

- Create Account — שם, שם משתמש, סיסמה חזקה

- Home Location — עיר (תל אביב / ירושלים)

- Privacy Settings — השאר ברירת מחדל

- Finish — אתה בתוך HA!

| OK | שלב 1 הושלם Home Assistant עובד על ה-Raspberry Pi שלך כתובת: http://homeassistant.local:8123 HA מתעדכן אוטומטית — לא צריך לעשות כלום נוסף |
| --- | --- |

| 02 | מפסקים חכמים — Shelly חיבור חשמלי + הגדרת WiFi + חיבור ל-HA |
| --- | --- |

| ! | אזהרת בטיחות — חשמל 220V יש לנתק את המפסק בלוח החשמל לפני כל עבודה השתמש במולטימטר לוודא שאין מתח לפני נגיעה בחוטים אם אין ניסיון — פנה לחשמלאי מוסמך |
| --- | --- |

חיבור חשמלי — Shelly 1PM

פתח את קופסת המפסק הקיימת. תמצא 3-4 חוטים:

| מסוף Shelly | חוט | צבע נפוץ | מה זה |
| --- | --- | --- | --- |
| L (פאזה) | חוט פאזה | חום / אדום / שחור | מתח 220V |
| N (ניטראל) | חוט ניטראל | כחול | אפס |
| O (פלט) | לנורה | — | מחובר לנורה |
| SW (מפסק) | מפסק ידני | — | אופציונלי |

| i | Shelly 2PM — 2 ערוצים יש O1 ו-O2 לשני מעגלי תאורה נפרדים L ו-N מחוברים פעם אחת לשניהם |
| --- | --- |

הגדרת WiFi ל-Shelly

- הדלק חשמל — Shelly יצור רשת WiFi בשם "shellyXXXXXX"

- מהטלפון — התחבר לרשת "shellyXXXXXX"

- פתח דפדפן בטלפון:

192.168.33.1

- Internet & Security → WiFi Mode → Join Existing Network

- בחר את רשת הבית שלך ← הזן סיסמה

- Save — Shelly מתחבר לרשת

- מצא את ה-IP של Shelly בנתב (192.168.1.XXX)

חיבור ל-Home Assistant

- HA → Settings → Devices & Services

- Shelly מופיע אוטומטית בחלק "Discovered"

- לחץ Configure → Add

- תן שם ברור: "אור סלון" / "תאורת מטבח" וכו'

| i | לא מוצא את Shelly? Settings → Integrations → Add Integration → חפש "Shelly" הזן IP ידנית של מכשיר ה-Shelly |
| --- | --- |

בדיקה

- HA → Dashboard → מצא את "אור סלון"

- לחץ Toggle — האור צריך להגיב מיידית

- חזור עם הדגמות כנ"ל לכל מפסק נוסף

| OK | שלב 2 הושלם כל מפסקי Shelly מחוברים ל-HA שליטה מלאה מקומית — ללא ענן גם אם האינטרנט נפל — הכל עובד |
| --- | --- |

| 03 | חיישני Zigbee Zigbee2MQTT + חיישני דלת + חיישן תנועה |
| --- | --- |

ציוד נדרש

| פריט | דגם | מחיר |
| --- | --- | --- |
| מתאם Zigbee USB | Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus | 80 ₪ |
| חיישן דלת/חלון | Aqara Door & Window Sensor P2 | 65 ₪ / יחידה |
| חיישן תנועה | IKEA TRADFRI Motion Sensor | 55 ₪ |

התקנת Zigbee2MQTT ב-HA

- HA → Settings → Add-ons

- לחץ "+ Add-on Store" (פינה ימנית תחתונה)

- חפש: Zigbee2MQTT → Install

- לאחר התקנה → Start

- פתח Web UI

| i | הגדרת port (אם נדרש) Configuration → serial → port → /dev/ttyUSB0 אם לא עובד נסה: /dev/ttyACM0 |
| --- | --- |

חיבור חיישן Aqara

- ב-Zigbee2MQTT Web UI: לחץ "Permit join: All" — כפתור ירוק

- פתח מארז החיישן (מטבע קטן בחריץ)

- לחץ על כפתור Reset קטן 5 שניות — LED מהבהב

- תוך 30 שניות החיישן מופיע ב-Zigbee2MQTT

- לחץ עליו → שנה שם: "דלת כניסה" / "חלון מטבח"

- כבה "Permit join" — לאבטחה

יצירת Automation — התראה בפתיחת דלת

- HA → Settings → Automations → + Create Automation

- Trigger: Device → בחר חיישן הדלת → "Door opened"

- Action: Notify → שלח התראה לטלפון

- Save — בדוק: פתח דלת ← טלפון מרעיד

| OK | שלב 3 הושלם חיישנים מחוברים ב-Zigbee — ללא WiFi, ללא ענן Zigbee צורך פחות חשמל מ-WiFi טווח של 10-15 מטר, מחדר לחדר |
| --- | --- |

| 04 | מצלמות ONVIF התקנה, חיבור לרשת וצפייה בFantaTech |
| --- | --- |

מצלמות מומלצות

| דגם | רזולוציה | חיבור | מחיר | הערה |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reolink RLC-810A | 4K | PoE | 320 ₪ | מומלץ — חוץ |
| Reolink RLC-810WA | 4K | WiFi | 350 ₪ | מומלץ — חוץ WiFi |
| TP-Link Tapo C310 | 3MP | WiFi | 180 ₪ | מחיר טוב |
| Hikvision DS-2CD1143G2 | 4MP | PoE | 250 ₪ | מקצועי |

חיבור לרשת

מצלמת WiFi

- חבר מצלמה לחשמל

- הורד אפליקציית Reolink / Tapo לטלפון

- הוסף מכשיר — עקב אחרי האשף לחיבור WiFi

- מצא IP ב: נתב → Connected Devices

מצלמת PoE

- חבר כבל RJ45 ישירות מהמצלמה ל-PoE Switch / NVR

- מצא IP בנתב

הגדרת ONVIF במצלמה

- פתח דפדפן ← הזן IP של המצלמה

- כנס עם: admin / הסיסמה שהגדרת

- Configuration → Network → Advanced → ONVIF

- וודא ש-ONVIF מופעל (Enable)

- שמור שם משתמש + סיסמה — תצטרך אותם בFantaTech

הוספת מצלמה לFantaTech

- פתח FantaTech → לשונית מצלמות

- לחץ + (הוסף מצלמה)

- בחר: ONVIF

IP: 192.168.1.XXX Port: 80 (או 8080 לחלק מהמצלמות) Username: admin Password: [הסיסמה שהגדרת]

- לחץ "חבר" — הזרם מופיע מיידית

| i | מצלמת RTSP ישירה אם ONVIF לא עובד — נסה RTSP ישיר: rtsp://admin:סיסמה@192.168.1.XXX:554/stream1 |
| --- | --- |

| OK | שלב 4 הושלם מצלמות חיות בFantaTech — ללא שרתי ענן הקלטות נשמרות ב-Raspberry Pi / NAS מקומי צפייה מחוץ לבית עובדת דרך Tailscale / VPN |
| --- | --- |

| 05 | FantaTech — חיבור ל-Home Assistant Token, חיבור, ייבוא מכשירים |
| --- | --- |

יצירת Token ב-HA

- ב-Home Assistant — לחץ על שמך (פינה שמאלית תחתונה)

- גלול למטה: Long-Lived Access Tokens

- לחץ "Create Token"

- שם: FantaTech ← לחץ OK

| ! | חשוב מאוד ה-Token מוצג פעם אחת בלבד — העתק אותו מיד אם לא העתקת — מחק ותייצר Token חדש אל תשלח Token בWATSAPP / מייל / צ'אט |
| --- | --- |

חיבור FantaTech ל-HA

- פתח אפליקציית FantaTech

- לחץ על פרופיל (אייקון אדם — ימין תחתון)

- לחץ "שערים" (Gateways)

- לחץ + הוסף שער

- בחר: Home Assistant

IP Address: 192.168.1.XXX (IP של הRaspberry Pi) Port: 8123 Token: [הדבק את ה-Token שיצרת]

- לחץ "התחבר"

- כל המכשירים מ-HA מיובאים אוטומטית!

מצא את IP של הRaspberry Pi

אם לא ידוע לך ה-IP:

- נסה: http://homeassistant.local:8123 (ה-IP יופיע בכתובת)

- פתח ממשק נתב (192.168.1.1) → Connected Devices → חפש "homeassistant"

- HA → Settings → System → Network → IPv4 Address

הגדרת מכשירים בFantaTech

- לשונית "מכשירים" → תראה את כל המכשירים מ-HA

- גרור מכשיר לחדר: לחץ על המכשיר → "הוסף לחדר"

- שנה שם ואייקון לפי הצורך

- הוסף מצלמות כפי שהסברנו בשלב 4

| OK | שלב 5 הושלם — המערכת חיה! כל מפסקי Shelly ניתנים לשליטה מהאפליקציה חיישנים שולחים התראות בזמן אמת מצלמות בשידור חי עובד גם מחוץ לבית דרך הרשת הביתית |
| --- | --- |

רשימת בדיקות — לפני מסירה ללקוח

בדיקות מפסקים

| [ ] | כל מפסקי Shelly מופיעים ב-HA |
| --- | --- |
| [ ] | כיבוי/הדלקה מהאפליקציה — תגובה תוך שנייה |
| [ ] | מפסק ידני עדיין עובד (SW מחובר) |
| [ ] | Shelly 1PM — ניטור אנרגיה מציג נתונים |

בדיקות חיישנים

| [ ] | חיישן דלת — פתח/סגור ← HA מקבל עדכון |
| --- | --- |
| [ ] | חיישן תנועה — הניף יד ← תגובה תוך 2 שניות |
| [ ] | התראה לטלפון בפתיחת דלת עובדת |

בדיקות מצלמות

| [ ] | כל המצלמות מציגות תמונה חיה |
| --- | --- |
| [ ] | לחיצה על מצלמה פותחת מסך מלא |
| [ ] | מצלמה עובדת מחוץ לבית (רשת 4G) |

בדיקת עמידות

| [ ] | נתק אינטרנט — Shelly ממשיך לעבוד מקומית |
| --- | --- |
| [ ] | כבה ידנית ואתחל את הPi — HA עולה תוך 2 דקות |
| [ ] | UPS — שלוף חשמל מהשקע — Pi ממשיך לרוץ |

בדיקת אפליקציה

| [ ] | כניסה / יציאה — אחרי יציאה מוצג מסך כניסה |
| --- | --- |
| [ ] | כל המכשירים בלשונית הנכונה |
| [ ] | שינוי שם חדר עובד |
| [ ] | ממשק RTL (עברית) תקין |

תיקון תקלות נפוצות

| תקלה | סיבה | פתרון |
| --- | --- | --- |
| HA לא נטען בדפדפן | Pi לא סיים אתחול | המתן עוד 3 דקות, רענן |
| Shelly לא מופיע ב-HA | HA ו-Shelly ברשתות שונות | וודא שניהם באותה WiFi |
| Shelly לא מגיב | IP השתנה | הגדר IP קבוע בנתב |
| חיישן Zigbee לא מתחבר | מחוץ לטווח | הקרב ל-USB Dongle בזמן pairing |
| מצלמה לא מציגה תמונה | סיסמה שגויה | בדוק user/pass ב-ONVIF settings |
| Token לא עובד | Token פג / שגוי | צור Token חדש ב-HA |
| אפליקציה מתנתקת | IP של Pi השתנה | הגדר IP קבוע לPi בנתב |

FantaTech — מערכת חכמה ללא ענן, ללא תלות, ללא הגבלות הלקוח שלך שולט בבית שלו — לתמיד