FantaTech

Smart Home

מדריך התקנה + רשימת קניות

בית מדגם — 6 חדרים

עלות כוללת: ~2,310 ₪ החזר השקעה: התקנה אחת ללקוח

יוני 2026

חלק א' — רשימת קניות

כל הציוד הנדרש להקמת בית מדגם מלא ל-6 חדרים עם מערכת FantaTech + Home Assistant.

1. מרכזיה — שרת הבית

| מוצר | דגם מדויק | חנות | מחיר |
| --- | --- | --- | --- |
| מחשב מרכזי | Raspberry Pi 4 Model B 4GB | KSP / Ivory | 380 ₪ |
| כרטיס זיכרון | SanDisk Extreme 64GB A2 microSD | KSP / Amazon | 60 ₪ |
| ספק כוח | Official Raspberry Pi 4 PSU USB-C 5.1V | KSP | 45 ₪ |
| קופסת מגן | Raspberry Pi 4 Aluminum Case + Fan | AliExpress | 35 ₪ |
| UPS — אל פסק | APC Back-UPS BE600M1 | Amazon / KSP | 280 ₪ |
|  | סה"כ מרכזיה |  | 800 ₪ |

* חלופה לעסקים: Beelink Mini S12 Pro (550 ₪) — SSD מובנה, יציב יותר לטווח ארוך

2. מפסקים חכמים — Shelly

| מוצר | דגם | שימוש | כמות | מחיר יח' | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| מפסק חכם 1 ערוץ | Shelly 1PM Gen3 | תאורה רגילה | 4 | 95 ₪ | 380 ₪ |
| מפסק חכם 2 ערוצים | Shelly 2PM Gen3 | סלון — 2 מעגלי תאורה | 1 | 130 ₪ | 130 ₪ |
| שקע חכם + אנרגיה | Shelly Plug S | מטבח — ניטור חשמל | 1 | 110 ₪ | 110 ₪ |
|  |  | סה"כ מפסקים | 6 |  | 620 ₪ |

* Shelly עובד 100% מקומי — ללא ענן, ללא חשבון. חפש "Shelly 1PM Gen3" ב-Amazon.co.il

3. חיישנים — Zigbee (ללא ענן)

| מוצר | דגם | כמות | מחיר יח' | סה"כ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| מתאם Zigbee לPi | Sonoff Zigbee 3.0 USB Dongle Plus | 1 | 80 ₪ | 80 ₪ |
| חיישן דלת/חלון | Aqara Door & Window Sensor P2 | 2 | 65 ₪ | 130 ₪ |
| חיישן תנועה | IKEA TRADFRI Motion Sensor | 1 | 55 ₪ | 55 ₪ |
|  | סה"כ חיישנים |  |  | 265 ₪ |

* חפש "Sonoff Zigbee dongle plus" ו-"Aqara P2 door sensor" ב-AliExpress

4. מצלמת כניסה — ONVIF (ללא ענן)

| מוצר | דגם | תכונות | מחיר |
| --- | --- | --- | --- |
| מצלמה חיצונית (מומלץ) | Reolink RLC-810A | 4K, ONVIF, PoE, ללא ענן | 320 ₪ |
| מצלמה זולה (חלופה) | TP-Link Tapo C310 | 3MP, ONVIF, WiFi | 180 ₪ |

* שתי המצלמות עובדות ישירות עם FantaTech — ללא חשבון Reolink/TP-Link

5. כלים — השקעה חד-פעמית

| כלי | שימוש | מחיר |
| --- | --- | --- |
| מברג חשמלי + ראשים | פתיחת קופסות חשמל, התקנה | 150 ₪ |
| מולטימטר בסיסי | בדיקת מתח לפני התקנה | 60 ₪ |
| כבל USB-to-TTL (CH340) | Flash Tasmota אם נדרש | 15 ₪ |
| קלשונים + קסמים חשמל | חיבורי חוטים | 80 ₪ |
| סה"כ כלים |  | 305 ₪ |

סה"כ השקעה לבית מדגם: 2,310 ₪ החזר מלא מהלקוח הראשון (התקנה בסיסית: 3,500 ₪)

חלק ב' — מדריך התקנה

שלב 1 — הכנת הRaspberry Pi

| 1 | הורדת Home Assistant OS כנס לאתר: home-assistant.io/installation/raspberrypi הורד את קובץ ה-.img.xz לRaspberry Pi 4 |
| --- | --- |

| 2 | צריבת כרטיס SD הורד Raspberry Pi Imager מ-raspberrypi.com/software בחר "Use custom image" ← בחר את קובץ HA בחר את כרטיס הSD ← לחץ Write |
| --- | --- |

| 3 | הפעלה ראשונה הכנס SD לPi, חבר כבל רשת (מומלץ על WiFi) הדלק — המתן 5 דקות פתח דפדפן: http://homeassistant.local:8123 עקוב אחרי אשף ההגדרה הראשונית |
| --- | --- |

שלב 2 — חיבור מפסקי Shelly

| 1 | הכנסת Shelly לקופסת החשמל נתק חשמל ב-220V לפני כל עבודה! חבר: L (פאזה), N (ניטראל), O (פלט לנורה) Shelly 1PM: יש גם חיבור Power Meter — חבר ל-CT |
| --- | --- |

| 2 | הגדרה ראשונית של Shelly הדלק חשמל — Shelly יצור רשת WiFi בשם "shellyXXXXXX" התחבר לרשת הזו מהטלפון פתח דפדפן: 192.168.33.1 הגדר WiFi ביתי ← Shelly יתחבר לרשת שלך |
| --- | --- |

| 3 | גילוי ב-Home Assistant HA מגלה Shelly אוטומטית (Integrations → Shelly) לחץ Configure ← Shelly מופיע כ-Entity שם את המכשיר: "אור סלון" / "תאורת מטבח" וכו' |
| --- | --- |

שלב 3 — חיבור חיישני Zigbee

| 1 | התקנת Zigbee2MQTT ב-HA HA → Add-ons → Add-on Store → חפש "Zigbee2MQTT" Install ← Start ← פתח Web UI |
| --- | --- |

| 2 | הפעלת חיישן Aqara פתח את מארז החיישן בעזרת מטבע לחץ על הכפתור הקטן 5 שניות (מצב pairing) Zigbee2MQTT יגלה אוטומטית — תן שם |
| --- | --- |

שלב 4 — חיבור מצלמה ONVIF

| 1 | הגדרת מצלמה חבר מצלמה לרשת (WiFi או PoE) גלה IP דרך HA → Network Scanner או router הגדר: משתמש admin, סיסמה חזקה |
| --- | --- |

| 2 | חיבור לFantaTech פתח אפליקציה ← לשונית מצלמות ← + הוסף בחר ONVIF ← הזן IP + משתמש + סיסמה הזרם יופיע מיידית |
| --- | --- |

שלב 5 — חיבור FantaTech לHome Assistant

| 1 | יצירת Token ב-HA HA → לחץ שם המשתמש (פינה שמאלית תחתונה) גלול למטה: Long-Lived Access Tokens → Create Token תן שם "FantaTech" ← העתק את ה-Token (מוצג פעם אחת בלבד!) |
| --- | --- |

| 2 | חיבור באפליקציה FantaTech ← פרופיל ← שערים ← + הוסף בחר Home Assistant הזן: IP של הPi (למשל 192.168.1.100), פורט 8123, Token לחץ התחבר ← כל המכשירים ייובאו אוטומטית |
| --- | --- |

| 3 | בדיקה סופית כבה/הדלק אור מהאפליקציה ← צריך להגיב תוך שנייה פתח דלת ← קבל התראה בטלפון צא מהבית (WiFi אחר) ← וודא שמצלמה עדיין עובדת |
| --- | --- |

חלק ג' — מודל עסקי

חבילות ללקוח

| חבילה | מה כולל | מחיר התקנה | דמי שירות/חודש |
| --- | --- | --- | --- |
| בסיס | 5 מפסקים + HA + אפליקציה | 3,500 ₪ | 49 ₪ |
| חכם | 10 מפסקים + מצלמות + אבטחה | 7,500 ₪ | 79 ₪ |
| פרימיום | בית מלא + סולאר + אנרגיה | 15,000+ ₪ | 129 ₪ |

רווחיות — חבילה בסיסית

| פריט | סכום |
| --- | --- |
| מחיר ללקוח | 3,500 ₪ |
| עלות חומרה | 1,140 ₪ |
| שעות עבודה (4 שעות × 150 ₪) | 600 ₪ |
| רווח גולמי | 1,760 ₪ (50%) |

ציר הזמן לתקופת ההתחלה

| 1 | חודש 1-2 — הקמת בית מדגם הזמן ציוד (שבוע) התקן בבית שלך (יום עבודה) הצג ל-2-3 חברים/שכנים |
| --- | --- |

| 2 | חודש 2-3 — לקוחות ראשונים מחיר כניסה: 2,500 ₪ לפיילוט צבר 2 רפרנסים צלם ותעד את הבית |
| --- | --- |

| 3 | חודש 4-6 — גדילה 3-4 התקנות/חודש דמי שירות מצטברים מוסיפים 500-1,000 ₪/חודש שקול שיתוף פעולה עם קבלנים/אדריכלים |
| --- | --- |

| 4 | חודש 12 — יציבות 5,000-8,000 ₪/חודש רווח נקי 15-20 לקוחות פעילים עם דמי שירות מוניטין + המלצות |
| --- | --- |

היתרון התחרותי שלך "מערכת שעובדת גם כשהאינטרנט נפל, גם כשהחברה שמכרה לך נסגרה" ללא תלות בענן ¦ ללא מנוי לצד שלישי ¦ שליטה מלאה